MARIE SUMMARY SHEET

POWERS OF 2

1	    2	  9	    512	17	  131072

2	    4	10	  1024	18	  262144

3	    8	11	  2048	19	  524288

4	  16	12	  4096	20	1048576

5	  32	13	  8192	-1	.5

6	  64	14	16384	-2	.25

7	128	15	32768	-3	.125

8	256	16	65536	-4	.0625

MICROCODE FOR MARIE

11000	MBR <- PC

11001	MBR <- X

11010	AC <-	1

11011	PC <- AC

11100	AC <- MBR

Do not use 00111.

SIMPLIFIED RTL FOR MARIE

| JNS (0): MBR <- PC MAR <- X M[MAR]<- MBR MBR <- X AC <- 1 AC <- AC + MBR PC <- AC LOAD (1): MAR <- X MBR <- M[MAR] AC <- MBR STORE (2): MAR <- X MBR <- AC M[MAR]<- MBR ADD (3): MAR <- X MBR <- M[MAR] AC <- AC + MBR SUBT (4): MAR <- X MBR <- M[MAR] AC <- AC - MBR INPUT (5): AC <- InREG OUTPUT (6): OutREG <- AC | HALT (7): (no operations needed) SKIPCOND (8): If IR[11 - 10] = 00 then If AC < 0 then PC <- PC + 1 else If IR[11 - 10] = 01 then If AC = 0 then PC <- PC + 1 else If IR[11 - 10] = 10 then If AC > 0 then PC <- PC + 1 JUMP (9): PC <- IR [11-0] CLEAR (A): AC <- 0 ADDI (B): MAR <- X MBR <- M[MAR] MAR <- MBR MBR <- M[MAR] AC <- AC + MBR JUMPI (C): MAR <- X MBR <- M[MAR] PC <- MBR |
| --- | --- |